# Frische Luft ohne Energieverschwendung

Sekundarstufe

Das große Gähnen im Klassenraum – wer kennt das nicht? Die Schüler/-innen untersuchen die bekannte Situation näher. Sie lernen Bedingungen für gute Raumluft kennen. Sie erproben, wie man für einen ausreichenden Luftaustausch sorgt und wie dabei möglichst keine Energie verschwendet wird.

### Gehört zu:

- Thema der Woche: Richtig heizen und lüften

Ziele

Die Schüler/-innen …

- lernen, im Sinne der Gesundheitserziehung, den Zusammenhang zwischen der Qualität der Raumluft und Müdigkeit und Konzentrationsstörungen kennen,

- erfahren Grundlagen über die Luftzusammensetzung, zum Beispiel im Zusammenhang mit Schadstoffen,

- arbeiten wissenschaftspropädeutisch, indem sie die Größenordnung der CO2-Konzentration in Räumen einschätzen,

- führen Messungen und Experimente unter naturwissenschaftlichen Vorgaben durch,

- lernen die Bedingungen für einen effizienten Luftaustausch in Räumen kennen.

Umsetzung

Das große Gähnen im Klassenraum – wer kennt das nicht? Die Lehrkraft spricht die bekannte Situation an. Die Klasse überlegt zunächst gemeinsam, woher die "schlechte Luft" kommen könnte und was dagegen zu tun ist.

Die Lehrkraft informiert die Schüler/-innen darüber, dass die Luftzusammensetzung sich auf Gesundheit und Wohlbefinden auswirken kann. Sie weist darauf hin, dass in Klassenzimmern eine zu große CO2-Konzentration zu Müdigkeit und Konzentrationsschwäche führen kann. Sie verweist darauf, dass dies ein Beispiel dafür ist, wie steigende Konzentrationen von Schadstoffen in der Atemluft zu zunehmenden Beeinträchtigungen führen können.

Im Anschluss stellt sie die Leitwerte für Kohlendioxid vor und fordert die Schüler/-innen auf, eine Hochrechnung durchzuführen. Dies kann gegebenenfalls auch im Plenum geschehen.

| Leitwerte für Kohlendioxid in der Raumluft |  |
| --- | --- |
| Konzentration (Anteil am Volumen in Prozent)* | Bewertung |
| unter 0,1 % | unbedenklich |
| zwischen 0,1 und 0,2 % | auffällig |
| über 0,2 % | inakzeptabel |

*In der Regel wird die Konzentration in "parts per million" (ppm) angegeben. Die Angabe in Prozent soll die Berechnung erleichtern.

Quelle: Umweltbundesamt

Die Aufgabenstellung für die Hochrechnung kann zum Beispiel lauten:

In einer Klasse sitzen 25 Schülerinnen und Schüler. Jeder gibt bei sitzender Tätigkeit 15 Liter CO2 pro Stunde in die Raumluft ab. Der Klassenraum ist acht Meter lang, sechs Meter breit und drei Meter hoch. Wie hoch (in Vol.-%) ist die Kohlendioxidkonzentration nach einer Unterrichtsstunde ohne Lüften? Tipp: Ein Kubikmeter entspricht einem Volumen von 1.000 Litern.

In einer Arbeits- oder Experimentierphase stellen die Schüler/-innen einfache Versuche oder Berechnungen zum Luftaustausch im Klassenraum an. Falls möglich, führen sie Messungen der CO2-Konzentration unter verschiedenen Bedingungen durch. Sie vergleichen zum Beispiel, wie sich die Werte bei regelmäßigem Stoßlüften, gekippten Fenstern oder geschlossenen Fenstern entwickeln. Dazu eignen sich Prüfröhrchen oder Messgeräte. Diese Geräte sowie sogenannte CO2-Ampeln können bei manchen Schulträgern ausgeliehen werden.

Je nach gewünschtem Schwerpunkt recherchieren die Schülerinnen und Schüler zu weiteren möglichen Schadstoffen, welche die Raumluft belasten können.

Anregungen und Materialien für die Auseinandersetzung mit weiteren Schadstoffen sowie für die Messung der CO2-Konzentration finden sich in den Materialien des Bundesumweltministeriums "Umwelt und Gesundheit", im Arbeitsheft ab Seite 34 sowie in der Handreichung ab Seite 15.*

Informationen über Schadstoffquellen, welche die Raumluft belasten, finden sich im Hintergrundtext sowie in den Broschüren des Umweltbundesamtes: Gesünder wohnen – aber wie? und Leitfaden für die Innenraumhygiene in Schulgebäuden.

Zum Abschluss werden die Arbeitsergebnisse zu einem Ratgeber zusammengeführt. Die Schüler/-innen formulieren die wichtigsten Tipps, wie für eine gesunde Raumluft gesorgt werden kann.

*Hinweis: Die Materialien sind auf dem Stand von November 2012. Dieses Angebot wird nicht mehr aktualisiert. Arbeitsblätter ohne aktuellen Bezug können jedoch weiterhin genutzt werden.

Erweiterung

- Die Klasse kann einen "Gute-Luft-Dienst" einführen. Abwechselnd sind verschiedene Schüler/-innen eine Woche lange zuständig für richtiges Lüften. Für diesen Dienst kann auch auf der Grundlage eigener Berechnungen zum Luftaustausch ein Plan erstellt werden: Wie oft und wie lange muss gelüftet werden, um gute Werte bei der CO2-Konzentration zu erreichen?

- Als eine mögliche Hausaufgabe setzen sich die Schüler/-innen mit den Schadstoffen im Haushalt (oder gegebenenfalls im Schulgebäude) auseinander. Sie erarbeiten eine tabellarische Aufstellung, welche haushaltschemischen Produkte vorrätig sind und welche Schadstoffe sie verbreiten können. Die Schülerinnen und Schüler überlegen sich anhand der bisher erarbeiteten Informationen, was man bei der Renovierung eines Raumes berücksichtigen muss. Was kann man verwenden, was nicht? Sie erarbeiten, recherchieren und dokumentieren in Arbeitsgruppen Informationen und Tipps zu den Themen Wandanstrich, Fußboden, Einrichtung und Reinigung.

- Der Unterrichtsvorschlag kann mit dem Thema Energieeffizienz und Klimaschutz gestellt werden. Informationen und Arbeitsmaterialien dazu bietet das Thema "Hauptsache dick eingepackt? Heizen und der Klimaschutz"

- Die Verbraucherzentralen bieten in ganz Deutschland eine Energieberatung für private Haushalte an. Als Ergänzung des Unterrichts bietet es sich an, dort anzufragen und zum Beispiel ein Gespräch mit Energieberater/-innen zu führen. Örtlich gibt es auch spezielle Angebote für Schulen, zum Beispiel in NRW für die Klassenstufen 5 und 6.

- Wie weitere Umweltfaktoren mit der menschlichen Gesundheit zusammenhängen, ist Thema der Veröffentlichung "Umwelt und Gesundheit" bei Umwelt im Unterricht.

## Informationen und Materialien

Hintergrund (1)

20.10.2016 | Gesundheit und Ernährung | Energie

Raumluft, Gesundheit und Energieeffizienz

Die meisten Menschen in Mitteleuropa verbringen fast ihren gesamten Tag in geschlossenen Räumen. Damit ist die Innenraumluft von entscheidender Bedeutung für Gesundheit und Wohlbefinden. Was gehört zu einem gesunden Raumklima? Wie lassen sich Lüften, Heizen und Energiesparen vereinbaren?

mehr lesen

### Arbeitsmaterial 1

30.11.2012 | Klima | Gesundheit und Ernährung

Umwelt und Gesundheit (Schülerheft/SEK)

Sekundarstufe

Das Schülerheft "Umwelt und Gesundheit" umfasst 58 Seiten. Themen sind unter anderem Lärm und Lärmschutz, Bewertung von Badegewässern und Wasserqualität, Innenraumluft und Lufthygiene sowie Klimawandel und Gesundheit.

[Stand: November 2012. Dieses Angebot wird nicht mehr aktualisiert.]

mehr lesen 		Arbeitsmaterial herunterladen

### Arbeitsmaterial 2

01.12.2012 | Klima | Gesundheit und Ernährung

Umwelt und Gesundheit (Lehrerheft/SEK)

Sekundarstufe

Methodische Hinweise und Hintergrundinformationen für Lehrkräfte zum Arbeitsheft "Umwelt und Gesundheit" für Schülerinnen und Schüler. Themen sind unter anderem Lärm und Lärmschutz, Bewertung von Badegewässern und Wasserqualität, Innenraumluft und Lufthygiene sowie Klimawandel und Gesundheit.

[Stand: November 2012. Dieses Angebot wird nicht mehr aktualisiert.]

mehr lesen 		Lehrerhandreichung zum Schülerheft herunterladen